2026年北京科技大学电子设计竞赛

A/B/C题

2026年  月  日

摘要

前言

系统方案设计

方案比较与选择

正弦信号频率与幅值测量方案

2.1.1.1 纯FFT方案：直接对采样数据做FFT，利用频谱峰值位置计算频率。优点是通用性好，但对于单频正弦信号，FFT存在栏栅效应，频率分辨力受采样点数限制（10kSps/1024点≈9.77Hz），且需要额外的频谱校正算法才能达到较高精度，运算量也较大。

2.1.1.2 过零检测方案：通过检测信号两次的正向过零点的时间相减可得粗略的周期，再对其进行去倒即可求出其周期。方法简单，易于实现，但是容易受到噪声和谐波干扰，只能提供粗测频率。

2.1.1.3 过零检测+三点DFT插值方案：先用过零检测得到粗频率，然后在粗频率对应的DFT索引附近计算三个相邻点的离散傅里叶变换模值，利用幅度比值进行抛物线插值，从而获得精确的频率和幅值。DFT只在三个索引上进行，运算量远小于全序列FFT，且具有较高的抗噪性和幅值精度。

综上，本设计选用过零检测+三点DFT插值方案

非正弦谐波分析方案

对于方波等含多频率分量的信号，需要完整的频谱信息，而FFT是最直接的手段。窗函数的选择直接影响谐波幅度精度：矩形窗主瓣窄但旁瓣衰减慢，容易造成长程频谱泄漏；汉宁窗和海明窗侧瓣抑制好但主瓣较宽；平顶窗（Flat‑Top）具有极佳的幅值精度，其通带波纹极小，非常适合窄带谐波幅值的精确测量，代价是频率分辨力下降。由于本设计通过基波频率确定各次谐波位置，对频率分辨力要求不高，因此选用平顶窗+FFT的方案，并结合逐次搜索和分段抛物线校正，确保2~5次谐波的幅度准确。

显示与人机交互方案

选择0.96寸OLED（128x64），通过I2C总线驱动显示内容丰富且功耗低。为兼顾文字信息和波形图形，设计了三类界面：正弦数值界面、谐波数值界面（可翻页查看基波~5次谐波）、波形图像界面。按键仅需三个，通过短按（长按也可以完成连续翻页）完成模式切换和页面导航，逻辑简单。

总体方案描述

理论分析与计算

过零检测粗测频率

对于长度为N的采样序列x[n]，当过零检测发现第i个上升沿时，通过现行插值可以确定精确地过零时刻：

ti= i-1fs+ -x[i-1]xi-x[i-1] ×1fs

其中fs为采样频率。若检测到M个上升沿（M≥2），则信号周期T= tM-t1M-1，粗测频率f= 1T。该方法对理想正弦波有较高准确度。

三点DFT精测频率与幅值

粗频率对应的浮点DFT索引为kf=f ×Nfs，取整数部分k0= [kf]。在k0、k0+1、k0+2三个整数索引处计算DFT模值：Ak= n=0N-1xn*e-j2πknN。设最大值位于m（即k0+max⁡_i{Ak0+1}），次大值位于其左侧或右侧，记主峰模值Am​，次峰模值As，并引入符号s=±1表示次峰方向（右为正）。抛物线插值偏移量：

δ=s* AsAm+ As

精准频率为：

f=m+ δ* fsN

幅值修正需要步长矩形状的sinc效应，修正系数为sincδ= sin⁡(πδ)πδ，最终幅值为：

V= 2 * AmN*sinc(δ)

FFT加窗与谐波幅度校准

加平顶窗FFT前，先将1024点实数序列与窗系数相乘。为了进一步提高谐波频率精度，在求得基波精确频率f0​后，第k次谐波的频率直接采用整数倍kf0，并在理论索引附近搜索三点的最大值作为幅度。该方法有效避免了高次谐波因频率漂移产生的插值误差。

系统电路设计

系统软件设计

系统软件基于STM32CubeMX生成的HAL库框架，采用前后台架构。前台main函数循环检测标志并更新显示，后台由TIM2中断进行按键扫描。关键模块如下。

主程序状态机

定义了两种工作模式SINGLE_WAVE_Input（正弦模式）和MULTI_WAVE_Input（非正弦模式），以及非正弦模式下的子状态IMAGE_MODE_ON/OFF控制数据显示或波形绘制。

[系统初始化] → 进入正弦数据显示界面

↓

while(1)

├─ 读取按键标志并更新状态

├─ switch(当前模式)

│    ├─ 正弦模式: 捕获正弦波 → 过零粗测 → 三点DFT精测 →

│    │            OLED显示频率/幅值

│    └─ 非正弦模式: 捕获方波 → 加窗FFT → 谐波分析

│         ├─ 若图像模式 ON:  OLED绘制单周期波形

│         └─ 若图像模式 OFF: OLED显示当前页谐波数据(基波~5次)

└─

按键逻辑：

KEY0短按：切换正弦/非正弦模式，进入非正弦时复位为数据页基波界面。

KEY1短按或长按：仅在非正弦数据模式下有效，循环翻页（0~4对应基波~五次谐波）。长按为连续步进

KEY2 短按：仅在非正弦模式下有效，切换图像显示开关

按键驱动Key_Press()通过记录电平变化时刻实现20ms消抖，短按（按下稳定后置标志）、长按（连续触发）分别处理。

正弦信号测量模块

- zero_crossing_and_dft.c中：

- zero_crossing_raw()：遍历1024点，累加正向过零点并插值计算精确时刻，返回粗频率。

- precise_measure()：根据粗频率确定DFT基准索引k0​，仅计算三点的实部与虚部，利用主次峰比值求δ，得到精确频率和幅度。函数将结果赋给传入的指针，供显示调用。

非正弦谐波分析模块

fft.c中：

fft_process_harmonics()：

a.对缓冲区加预先存储在FlatTop_Window[1024]中的平顶窗系数；

b.调用arm_cfft_f32()计算复数FFT，再通过arm_cmplx_mag_f32()求得模值；

c.按平顶窗相干增益0.26526校准幅度；

d.搜索幅度最大的谱线作为基波，利用相邻三点抛物线插值求基波精确频率和幅度；

f.对2~5次谐波，以kf0为中心在±1范围搜索最大值，记录频率和幅度。所得结果存入freqs[5]、ampls[5]数组。

OLED显示与波形绘制

oled.c提供了完整的画点、画线、显示ASCII和中文的API，配合font.c中的字模（12×6 ASCII、12×12汉字），可灵活布局。

show_data.c实现了三个界面函数：

OLED_Show_sin_input(freq, ampl)：显示“纯正弦输入”标题，频率和幅值以整数方式打印，避免float占用大量栈空间。

OLED_Show_mul_input(freqs, ampls, page)：显示“非正弦输入”标题，根据页码显示“基波”或“二次谐波”等字样，并计算谐波含有率：

Hi= AiA1 ×100%

OLED_Show_Image(f0)：利用基频f0计算一个周期对应的采样点数，将屏幕水平128像素线性映射到该周期，对Wave_Buffer进行线性插值得到幅值，转换为垂直坐标，通过连续画线段描绘出单周期波形。

代码资源与优化

为节约RAM，FFT的输入输出共用2048点float缓冲区Data_buffer[2048]；窗函数表、字库均定义为const存储在FLASH中；显示字符串使用char临时数组配合sprintf完成格式化，未引入标准浮点输出库，显著减小代码体积。

系统测试

结束语